УТВЕРЖДЕНА

решением Думы Чудовского

муниципального района

от 27.11.2018 № 294

СХЕМА

территориального планирования муниципального

образования Чудовский муниципальный район

Новгородской области

ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном планировании

1. Общие положения

Положение о территориальном планировании подготовлено в соответствии с частью 2 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Схема территориального планирования разработана в границах территории, установленных законом Новгородской области от 22.12.2004 № 368-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Чудовского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

На территории Чудовского муниципального района отсутствуют межселенные территории.

С учетом положений части 10 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации схема территориального планирования разработана на срок 20 лет.

Устанавливаются следующие сроки реализации схемы территориального планирования:

первая очередь – до 2028 года;

расчетный срок – до 2038 года.

2

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение

Таблица 1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта (поселение, населенный пункт) | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электро- и газоснабжения поселений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселковый газопровод | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Первая очередь Строительство Протяженность около 21,0 км | городское поселение город Чудово, Успенское сельское поселение (город Чудово - деревня Лука-2) | Охранная зона, по 3 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м |
| 2 | Газопровод распределительный низкого давления | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Первая очередь Строительство Низкое, до 0,1 МПа включительно Протяженность около 18,0 км | Городское поселение город Чудово город Чудово | Охранная зона, по 3 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м |
| 3 | Газопровод распределительный среднего давления | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Строительство Среднее давление, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно) Протяженность около 25,0 км | Грузинское сельское поселение деревня Березовец деревня Березеево деревня Гачево деревня Гладь село Грузино железнодорожная станция Дубцы деревня Ефремово деревня Круг деревня Крутиха. деревня Мелеховская деревня Мелехово деревня Новая село Оскуй деревня Облучье деревня Оскуй деревня Переход деревня Покровское деревня Суворовка деревня Серебряницы деревня Стеремно деревня Черницы деревня Шарья деревня Щетино | Охранная зона, по 3 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м |
| 4 | Газопровод распределительный среднего давления | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Строительство Среднее давление, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно) Протяженность около 22,0 км | Трегубовское сельское поселение деревня Арефино деревня Буреги деревня Высокое деревня Вяжищи деревня Глушица деревня Дубовицы деревня Коломно поселок Красный посёлок деревня Маслено деревня Мостки деревня Радищево деревня Селищи деревня Спасская Полисть деревня Трегубово | Охранная зона, по 3 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м |
| 5 | Газопровод распределительный среднего давления | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Строительство Среднее давление, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно) Протяженность около 21,0 км | Успенское сельское поселение железнодорожная станция Волхов Мост деревня Деделёво деревня Карловка деревня Корпово деревня Кочково деревня Курников Остров деревня Лезно деревня Лука-2 деревня Марьино деревня Нечанье деревня Придорожная деревня Потапов Хутор деревня Сябреницы деревня Слобода деревня Тушино железнодорожная станция Чудово-3 | Охранная зона, по 3 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м |
| Объекты теплоснабжения сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная | Объекты теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Мероприятия по переводу на газовое топливо | Грузинское сельское поселение село Оскуй | Санитарно-защитная зона, 50 м |
| 7 | Котельная | Объекты теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Мероприятия по переводу на газовое топливо | Трегубовское сельское поселение деревня Селище | Санитарно-защитная зона, 50 м |
| 8 | Котельная | Объекты теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Мероприятия по переводу на газовое топливо | Успенское сельское поселение деревня Карловка | Санитарно-защитная зона, 50 м |
| Объекты водоснабжения сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водозаборные сооружения | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Увеличение производительности | Грузинское сельское поселение село Грузино | Зона санитарной охраны 1 пояса, 30 м Зона санитарной охраны 2 пояса, определяется гидродинамическими расчетами Зона санитарной охраны, определяется гидродинамическими расчетами |
| 10 | Водозаборные сооружения | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Увеличение производительности | Грузинское сельское поселение поселок Краснофарфорный | Зона санитарной охраны 1 пояса, 30 м Зона санитарной охраны 2 пояса, определяется гидродинамическими расчетами Зона санитарной охраны, определяется гидродинамическими расчетами |
| 11 | Водозаборные сооружения | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Первая очередь Строительство Артезианская скважина | Успенское сельское поселение деревня Зуево | Зона санитарной охраны 1 пояса, 30 м Зона санитарной охраны 2 пояса, определяется гидродинамическими расчетами Зона санитарной охраны 3 пояса, определяется гидродинамическими расчетами |
| 12 | Водоочистные сооружения | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Первая очередь Строительство Станции по очистке воды | Успенское сельское поселение деревня Зуево | Зона санитарной охраны 1 пояса, 15 м |
| 13 | Водоочистные сооружения | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Увеличение производительности | Грузинское сельское поселение село Грузино | Зона санитарной охраны 1 пояса, 15 м |
| 14 | Водоочистные сооружения | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Увеличение производительности | Трегубовское сельское поселение деревня Трегубово | Зона санитарной охраны 1 пояса, 15 м |
| 15 | Насосная станция | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Насосная станция 1 подъема Увеличение мощности | Грузинское сельское поселение село Оскуй | Зона санитарной охраны 1 пояса, 15 м |
| 16 | Насосная станция | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Насосная станция II подъема Увеличение мощности | Грузинское сельское поселение село Грузино | Зона санитарной охраны 1 пояса, 15 м |
| 17 | Насосная станция | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Насосная станция II подъема Увеличение мощности | Грузинское сельское поселение поселок Краснофарфорный | Зона санитарной охраны 1 пояса, 15 м |
| 18 | Насосная станция | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Насосная станция II подъема Увеличение мощности | Трегубовское сельское поселение деревня Трегубово | Зона санитарной охраны 1 пояса, 15 м |
| 19 | Водопроводные сети | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Протяженность около 4,0 км | Грузинское сельское поселение село Грузино поселок Краснофарфорный | Зона санитарной охраны 1 пояса (санитарно-защитная полоса), 10 м |
| 20 | Водопроводные сети | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Протяженность около 2,0 км | Трегубовское сельское поселение деревня Трегубово | Зона санитарной охраны 1 пояса (санитарно-защитная полоса), 10 м |
| 21 | Водопроводные сети | Объект водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Строительство Протяженность около 9,0 км | Успенское сельское поселение деревня Зуево | Зона санитарной охраны 1 пояса (санитарно-защитная полоса), 10 м |
| Объекты водоотведения сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Объект водоотведения | Обеспечение водоотведения от потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок строительство Протяженность около 1,5 км | Грузинское сельское поселение село Оскуй |  |
| 23 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Объект водоотведения | Обеспечение водоотведения от потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Протяженность около 1,5 км | Грузинское сельское поселение поселок Краснофарфорный |  |
| 24 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Объект водоотведения | Обеспечение водоотведения от потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Протяженность около 0,4 км | Трегубовское сельское поселение деревня Трегубово |  |
| 25 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Объект водоотведения | Обеспечение водоотведения от потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Реконструкция Протяженность около 0,8 км | Грузинское сельское поселение село Грузино |  |
| 26 | Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (локальные очистные сооружения) | Объект водоотведения | Прием и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых стоков до нормируемых параметров | Расчетный срок Строительство Мощность 0,1 тыс. м3/сут | Грузинское сельское поселение село Оскуй |  |
| 27 | Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых и ливневых стоков | Объект водоотведения | Прием и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых стоков до нормируемых параметров | Первая очередь Строительство Мощность 0,4 тыс. м3/сут | Грузинское сельское поселение поселок Краснофарфорный |  |
| 28 | Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (локальные очистные сооружения) | Объект водоотведения | Прием и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых стоков до нормируемых параметров | Расчетный срок Реконструкция Мощность 0,2 тыс. м3/сут | Грузинское сельское поселение село Грузино | Санитарно-защитная зона, 30 м |
| 29 | Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (локальные очистные сооружения) | Объект водоотведения | Прием и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых стоков до нормируемых параметров | Расчетный срок Реконструкция Мощность 0,2 тыс. м3/сут | Трегубовское сельское поселение деревня Трегубово | Санитарно-защитная зона, 30 м |
| 30 | Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (локальные очистные сооружения) | Объект водоотведения | Прием и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых стоков до нормируемых параметров | Расчетный срок Строительство Мощность 0,1 тыс. м3/сут | Успенское сельское поселение деревня Карловка | Санитарно-защитная зона, 30 м |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Дошкольное образовательное учреждение | Объект образования | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Первая очередь Строительство На 300 мест | Городское поселение город Чудово город Чудово |  |
| 32 | Дошкольное образовательное учреждение | Объект образования | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Первая очередь Реконструкция На 55 мест | Грузинское сельское поселение село Грузино |  |
| 33 | Школа начального общего, основного общего и среднего общего образования | Объект образования | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Расчетный срок Строительство на 300 мест | Успенское сельское поселение село Успенское |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Спортивный комплекс | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | Расчетный срок На 64 посещения в смену | городское поселение город Чудово город Чудово |  |
| 35 | Открытая спортивная площадка | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Первая очередь Площадь 800 м2 | городское поселение город Чудово город Чудово |  |
| 36 | Открытая спортивная площадка | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Расчетный срок Площадь 800 м2 | Грузинское сельское поселение село Оскуй |  |
| 37 | Открытая спортивная площадка | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Расчетный срок Площадь 800 м2 | Трегубовское сельское поселение деревня Трегубово |  |
| 38 | Открытая спортивная площадка | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Расчетный срок Площадь 800 м2 | Успенское сельское поселение село Успенское |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Культурно-досуговый комплекс сельского поселения | Объект культурно-досугового назначения | Обеспечение и организация культурно-досуговой деятельности населения | Первая очередь Реконструкция | Грузинское сельское поселение село Оскуй |  |
| 40 | Культурно-досуговый комплекс сельского поселения | Объект культурно-досугового назначения | Обеспечение и организация культурно-досуговой деятельности населения | Первая очередь Реконструкция | Грузинское сельское поселение поселок Краснофарфорный |  |
| 41 | Центр народного творчества и досуга | Объект культурно-досугового назначения | Обеспечение и организация культурно-досуговой деятельности населения | Первая очередь Реконструкция | Трегубовское сельское поселение деревня Селищи |  |
| 42 | Культурно-досуговый комплекс сельского поселения | Объект культурно-досугового назначения | Обеспечение и организация культурно-досуговой деятельности населения | Первая очередь Строительство | Успенское сельское поселение село Успенское |  |
| 43 | Музей | Объект культурно-просветительного назначения | Обеспечение населения объектами культурно-просветительного назначения | Расчетный срок Строительство | городское поселение город Чудово город Чудово |  |
| Объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Объект по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Инженерная защита территорий в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Первая очередь I пусковой комплекс: противооползневые мероприятия (в том числе замена сетей водопровода) в верхней части склона реки Кересть II пусковой комплекс: берегоукрепление в нижней части склона реки Кересть | городское поселение город Чудово город Чудово (в районе дома № 30 по ул. Некрасова) |  |
| Иные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Промышленно-производственная экономическая зона | Объект особой экономической зоны | Обеспечение развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции | Первая очередь Общая площадь территории зоны 135 га | Успенское сельское поселение Инвестиционная площадка «Торфяное», Инвестиционная площадка «Торфяное-2» | Санитарно-защитная зона, 100 м |

Протяжённость и местоположение объекта местного значения муниципального района уточняется при выполнении проекта планировки территории

Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов